Форма ИП-ВК

1. Паспорт инвестиционной программыв сфере водоснабжения и водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Октябрьсккоммунводоканал»

городского округа г. Октябрьский Республики Башкортостан

(наименование регулируемой организации)

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабженияи водоотведения | Муниципальное унитарное предприятие «Октябрьсккоммунводоканал» городского округа г. Октябрьский Республики Башкортостан |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 452600, Республика Башкортостан, город Октябрьский, ул. Кувыкина, дом 23 |
| Контактная информация лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы (телефон, адрес электронной почты) | Имангулов Айдар Адгамович – директор (34767) 4-04-97. Захаров Виктор Михайлович – начальник производственно-технического отдела, телефон (34767) 5-24-13, E-mail: myp_ovk@mail.ru |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Министерство жилищно-коммунального, хозяйства Республики Башкортостан. Министр: Афонин Сергей Иванович. 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа,ул. Ст. Халтурина, д. 28, телефон (347) 277-71-06, факс (347) 218-00-30, E-mail: mgkhrb@bashkortostan.ru |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. Глава администрации: Шмелев Алексей Николаевич. г. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 23, телефон (34767) 4-26-26, (34767) 6-75-85, E-mail: adm56@bahkortostan.ru |

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованного

водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование объекта | Показатели качества питьевой (горячей) воды % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  |  |  | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  |  |  | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды |  |  |  | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| 1. | централизованная система водоснабжения | 12,7 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | централизованная система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Показатель надежности и бесперебойности, ед./км. |  |  |  |  |  |  |  | Показатели очистки сточных вод, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного и горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |  |  |  | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |  |  |  | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |  |  |  | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |  |  |  | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитами на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения |  |  |  |
| Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 0,57 | 0,55 | 0,52 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,4 | 7,4 | 6,7 | 6,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 29 | 28,5 | 28 |

| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |  |  |  | удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды. Гкал/куб.м |  |  |  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м. |  |  |  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб.м. |  |  |  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м. |  |  |  |
| Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 |
| 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| 15,0 | 12,0 | 11,9 | 11,8 |  |  |  |  | 2,15 | 2,10 | 1,95 | 1,90 | 2,27 | 2,27 | 2,25 | 2,22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 | 0,84 | 0,839 | 0,838 |

| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 |
| 59 | 60 | 61 | 62 |
| 0,97 | 0,96 | 0,969 | 0,96 |

2. Источники финансирования инвестиционной программы

| №п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по инвестиционной программе | 35379,01 | 5546,43 | 14410,88 | 15421,7 |
| 1. | Собственные средства, | 33381,13 | 3548,55 | 14410,88 | 15421,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | амортизационные отчисления |  |  |  |  |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 33381,13 | 3548,55 | 14410,88 | 15421,7 |
| 1.3 | прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение |  |  |  |  |
| 1.4 | прочие собственные средства |  |  |  |  |
| 2. | Заемные средства |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | кредиты |  |  |  |  |
| 2.2 | займы |  |  |  |  |
| 2.3 | прочие привлеченные средства |  |  |  |  |
| 3. | Бюджетные средства (бюджет городского округа) | 1997,88 | 1997,88 |  |  |
| 4. | Прочие источники финансирования |  |  |  |  |

3. Плановыйпроцент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование объектацентрализованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | Фактический процент износа на момент разработки инвестиционной программы | Плановый процент износа объекта на момент завершения реализации инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | централизованная система водоснабжения | 87,3 | 85,0 |
| 2. | централизованная система водоотведения | 75,6 | 75,0 |

4. Перечень мероприятий инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  | Год начала реали-зациимеро-приятия | Год окончания реализации мероприя-тия |  | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяжен-ность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  | после реализации мероприя-тия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем средств | источник финанси-рования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1.Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Подключение сооружений 3 пускового комплекса объекта «Строительство водохранилища на реке Стивензя у деревни Старошахово с водоснабжением г.Октябрьского (II этап), Ермекеевский район РБ» к городской централизованной системе водоснабжения, подготовительные работы перед пуском объекта в эксплуатацию. 1.врезка вновь проложенного водовода диаметром Д=600мм. (идущего от напорных резервуаров) к действующему водоводу диаметром Д=500мм. в водопроводной камере по ул.Клинова (в районе диспетчерского пункта НКП «Пассажир-сервис»); 2.врезка перемычки диаметром Д=200мм. от вновь проложенного водовода диаметром Д=400мм. к действующему водоводу диаметром Д=400мм. по ул.Матросова в водопроводной камере (в районе жилого дома №132); 3.врезка вновь проложенного водовода диаметром Д=400мм.к действующему водоводу диаметром Д=500мм. в водопроводной камере (V перемычка) по ул.Матросова (в районе жилого дома №127); 4.промывка существующих водоводов диаметром Д=500мм. от напорных резервуаров до ПК0, и от ПК0 до площадки «Автоприбора» (инв.№3050); 5.промывка участка водовода диаметром Д=500мм.от станции обезжелезивания до нагорных резервуаров (инв.№30015) (участка от III перемычки до нагорных резервуаров | Строительство водозабора производительностью 33,7 тыс.м3/сут., Увеличение подачи воды к 2028 году до 57,9 тыс.м3/сут., Ликвидация малодебетных скважин Городского водозабора с износом 100%, снижение жесткости питьевой воды до нормативных требований | РБ, Ермекеевский район, Туймазинский район | Произво-дительностьнового водозабора (Старошаховского); протяженность новых водоводов; Снижение жесткости в питьевой воде | тыс. м3/ сут. км. Град.Ж |  | 22,0 51,3 8,6 | 33,7 90,9 7,0 | 2018 | 2018 |  | 1120,9 | прибыль, направленная на инвестиции |  |
| ВСЕГО по группе 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120,9 |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120,9 |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного водоснабженияи (или) водоотведения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новыхводопроводных и (или) канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство. Строительство водопровода от ул.Центральная до ул.Дачная (3 150м.) | Снижение дефицита воды в период маловодья в 1,3м3/час и возможного обеспечение водой земельных участков по ул.Дачная-3,98 м3/час. | Городской округ город Октябрьский, квартал Московка | протяженность пропускная способность (по таблице Шевелева) материал труб диаметр (условный проход) | км. л./с. - мм. | - - - - |  | 3,15 5,2 Полиэтилен 150-100 | 2019 | 2019 |  | 945,0 6365,6 | прибыль, направленная на инвестиции |  |
| ВСЕГО по группе 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7310,6 |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7310,6 |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного Водоснабженияи (или) водоотведения в целях снижения уровня износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабженияи (или) водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция водопровода Д=300мм. по улице Закирова | Износ водопроводов-100%, за период 2012-15 годы порывов-было 10шт. | Городской округ город Октябрьский, 34 микрорайон, ул. Закирова (от ВК на Московском проспекте до ВК жилого дома №1 в 34 мкр.) | протяженность пропускная способность диаметр (условный проход) материал труб | км. л/с мм. - | 0,8 50,0 300 сталь |  | 0,8 69 (по таблице Шевелева 300 полиэтилен | 2017 | 2017 |  | 3293,12 | прибыль, направленная на инвестиции |  |
| 3.1.2 | Реконструкция водопровода Д=160мм. по улице Чапаева (от ул.Советская до ул.Свердлова 510м.) |  | Городской округ город Октябрьский кварталы №№4и5 - ул.Чапаева от ул. Советская до ул. Свердлова | протяженность пропускная способность диаметр (условный проход) материал труб | км. л/с мм. - | 0,51 9,0 100,0 сталь |  | 0,51 12,25 (по таблице Шевелева) 160,0 полиэтилен | 2019 | 2019 |  | 1893,9 | прибыль, направленная на инвестиции |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция канализационного коллектора Д=350мм. по ул.Свердлова (от ул.Горького до ул.Губкина) | Износ -100%, коллектор работает с наполнением 0,85-0,9, частые засоры на линии. | Городской округ город Октябрьский кварталы №№ 43,44, «рынок» - ул.Свердлова от ул. Горького до ул. Губкина | протяженность пропускная способность диаметр (условный проход) материал труб | км. л/с мм - | 0,35 26,6 (по результатам замера на-полнения труб в колодцах) 200 Керамика, асбестоцемент |  | 0,35 69,3 (по таблице Лукиных) 300 полиэтилен | 2019 | 2019 |  | 2 408,4 | прибыль, направленная на инвестиции |  |
| ВСЕГО по группе 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7595,42 |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5187,02 |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2408,4 |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабженияи (или) водоотведения, повышение эффективности работы систем централизованного водоснабженияи (или) водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Приобретение оборудования для бестраншейной замены подземных сетей методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) | Необходимо использовать новые методы для снижения времени и затрат на проведение ремонтных работ на сетях в городе, и на восстановление благоустройства. | При проведении ремонтных работ на сетях водопровода в ГО г.Октябрьский При проведении ремонтных работ на сетях водопровода в ГО г.Октябрьский |  |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 7338,8 | прибыль, направленная на инвестиции |  |
| 4.2 | Приобретение агрегата для сварки полиэтиленовых труб |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 764,85 | прибыль, направленная на инвестиции |  |
| 4.3 | Приобретение автоцистерны на базе ГАЗ-59 емкостью 4,2 м3 для подвоза питьевой воды населению на время ликвидации аварий | Увеличение дополнительной возможности обеспечение водой населения на период проведения аварийно-восстано-вительных работ в 4,2 м3. | При проведении ремонтных работ на сетях водопровода в ГО г.Октябрьский | Количество воды, подвезенной на время проведения ремонтных работ | м3 | - |  | 4,2 | 2017 | 2017 |  | 1997,88 | Бюджет ГО |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Техническое обследование) строений биологических очистных сооружений канализации (предпроектные работы по реконструкции биологических очистных сооружений канализации | Для обеспечения качества очищенных сточных вод до требуемых нормативов по фосфатам, меди, цинку, сульфатам, нитратам необходима реконструкция существующих биологических очистных сооружений канализации и модернизация оборудования: для чего необходимо на 1 этапе выполнить техническое обследование строений биологических очистных сооружений канализации (предпроектные работы) с привлечением специализированной организации. | На площадке существующих биологических очистных сооружений канализации – Республика Татарстан, Ютазинский район, юго-восточнее н.п. Алабакуль на расстоянии 500 м. | производительность биологических очистных сооружений Эффект от мероприятия возможен только после завершения СМР по реконструкции объекта. | тыс.м3/ сут | 42,7 |  | 42,7 | 2017 | 2017 |  | 255,43 |  | прибыль, направленная на инвестиции |
| 4.2 | Приобретение оборудования для телеинспекции канализационных сетей | Для определения технического состояния заглубленных наружных сетей канализации необходимо приобрести оборудование для телеинспекции трубопроводов. И оперативного принятия решения по требуемому ремонту сети канализации, снижения времени ликвидации аварии, предупреждения изливов стоков в окружающую среду. | На сетях водоотведения в ГО г. Октябрьский |  |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 274,3 |  | прибыль, направленная на инвестиции |
| ВСЕГО по группе 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10631,26 |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10101,53 |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 529,73 |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного водоснабженияи (или) водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного водоснабженияи (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 1.Ликвидация Уязы-Тамакского водозабора (Республика Татарстан, Бавлинский район): -тампонаж скважин (4шт.); - демонтаж(разборка) павильонов скважин (4шт.), трансформаторной подстанции (1шт.), насыпей под павильонами подстанцией-5шт.; -демонтаж трубопроводов-1 815м.; -разборка ограждения (забора)-1 088м.; -рекультивация земли-0,36га; | Износ сооружений-100,0%, Несоответствие качества воды из водозаборов СанПиН 2.1.4.1074-01 по жесткости и общей минерализации: Норма: жесткость 7 град.Ж Общая минерализация - 1000 мг/л. ФАКТ 2014 год - 11-14,3 град.Ж 1115,95 мг/л. 2015 год-13,8-14,6 град.Ж 1164,2-1248 мг/л 2016 год -13-14 град.Ж 1013мг/л. Строительство и ввод в эксплуатацию в 2016 году нового водозабора (1,2 пусковой комплекс) по объекту «Строительство водохранилища на реке Стивензя в дер. Старошахово с водоснабжением г. Октябрьского Ермекеевский район Республики Башкортостан» | Бавлинский район Республики Татарстан | производительность водозаборов износ основных сооружений | тыс.м3/ сут. % | 4,85 100,0 |  | 0,0 0,0 | 2018 | 2018 | 2191,43 |  | прибыль, направленная на инвестиции |  |
| 5.1.2 | 2.Ликвидация Мало(Ново)-Бавлинского водозабора (Республика Татарстан, Бавлинский район):I этап -тампонаж скважин (12шт.); -демонтаж (разборка) павильонов скважин (12шт.), трансформаторной подстанции (4шт.), насыпей под павильонами (16шт.); II этап -демонтаж трубопроводов-16478 м.; -разборка ограждения (забора)-1485м; -рекультивация земли-1,08га. |  | Бавлинский район Республики Татарстан | производительность водозаборов износ основных сооружений | тыс.м3/ сут. % | 11,29 100,0 |  | 0,0 0,0 | 2018 | 2019 | 6529,4 |  | прибыль, направленная на инвестиции |  |
| ВСЕГО по пункту 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8720,83 |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8720,83 |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35379,01 |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32440,88 |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2938,13 |  |  |  |

5. График реализации мероприятий инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид работ | Годы реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал | 3 квартал |  | 4 квартал |  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал | 4 квартал |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал |  |  |  |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Подключение сооружений 3 пускового комплекса объекта «Строительство водохранилища на реке Стивензя у деревни Старошахово с водоснабжением г.Октябрьского (II этап), Ермекеевский район РБ» к городской централизованной системе водоснабжения, подготовительные работы перед пуском объекта в эксплуатацию. | 1.врезка вновь проложенного водовода диаметром Д=600мм. (идущего от напорных резервуаров) к действующему водоводу диаметром Д=500мм. в водопроводной камере по ул.Клинова (в районе диспетчерского пункта НКП «Пассажир-сервис»); 2.врезка перемычки диаметром Д=200мм. от вновь проложенного водовода диаметром Д=400мм. к действующему водоводу диаметром Д=400мм. по ул.Матросова в водопроводной камере (в районе жилого дома №132); 3.врезка вновь проложенного водовода диаметром Д=400мм. к действующему водоводу диаметром Д=500мм. в водопроводной камере (V перемычка) по ул.Матросова (в районе жилого дома №127); 4.промывка существующих водоводов диаметром Д=500мм. от напорных резервуаров до ПК0, и от ПК0 до площадки «Автоприбора» (инв.№3050); 5.промывка участка водовода диаметром Д=500мм.от станции обезжелезивания до нагорных резервуаров (инв.№30015) (участка от III перемычки до нагорных резервуаров |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по группе 1: 1120,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение 1120,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного водоснабженияи (или) водоотведения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новыхводопроводных и (или) канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство Строительство водопровода от ул.Центральная до ул.Дачная (3 150м.) | Разработка проектно-сметной документации на строительство. Строительство водопровода от ул.Центральная до ул.Дачная (3 150м.) |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7310,6 |  |  |  |
| ВСЕГО по группе 2: 7310,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7310,6 |  |  |  |
| Водоснабжение7310,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7310,6 |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного Водоснабженияи (или) водоотведения в целях снижения уровня износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция водопровода Д=300 мм. по улице Закирова | Реконструкция водопровода (замена) Д=300 мм. по улице Закирова |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3293,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Реконструкция водопровода Д=160мм. по улице Чапаева (от ул.Советская до ул.Свердлова 510м.) | Реконструкция водопровода (замена) Д=160мм. по улице Чапаева (от ул.Советская до ул.Свердлова 510м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1893,9 |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция канализационного коллектора Д=350мм. по ул.Свердлова (от ул.Горького до ул.Губкина) | Реконструкция (замена) канализационного коллектора Д=350мм. по ул.Свердлова (от ул.Горького до ул.Губкина) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2408,4 |  |  |  |
| ВСЕГО по группе 3: 7 595,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3293,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4302,3 |  |
| Водоснабжение 5187,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3293,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1893,9 |  |
| Водоотведение 2 408,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2408,4 |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабженияи (или) водоотведения, повышение эффективности работы систем централизованного водоснабженияи (или) водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Приобретение оборудования для бестраншейной замены подземных сетей методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) | Приобретение современного оборудования для эксплуатации водопроводно-канализационных сетей и обеспечения водой на период проведения ремонтных работ |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7338,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Приобретение агрегата для сварки полиэтиленовых труб |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 764,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Приобретение автоцистерны на базе ГАЗ-59 емкостью 4,2 м3 для подвоза питьевой воды населению на время ликвидации аварий |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1997,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Техническое обследование) строений биологических очистных сооружений канализации (предпроектные работы по реконструкции биологических очистных сооружений канализации | предпроектные работы по реконструкции биологических очистных сооружений канализации |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Приобретение оборудования для телеинспекции канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по группе 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение 10 101,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 997,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 103,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение 529,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного водоснабженияи (или) водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 1.Ликвидация Уязы-Тамакского водозабора (Республика Татарстан, Бавлинский район | -тампонаж скважин (4шт.); - демонтаж(разборка) павильонов скважин (4шт.), трансформаторной подстанции (1шт.), насыпей под павильонам и подстанцией-5шт.; -демонтаж трубопроводов-1 815м.; -разборка ограждения (забора)-1 088м.; -рекультивация земли-0,36га; |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 191,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | 2.Ликвидация Мало(Ново)-Бавлинского водозабора (Республика Татарстан, Бавлинский район): I этап -тампонаж скважин (12шт.); -демонтаж (разборка) павильонов скважин (12шт.), трансформаторной подстанции (4шт.), насыпей под павильонами (16шт.); II этап -демонтаж трубопроводов-16478 м.; -разборка ограждения (забора)-1 485м; -рекультивация земли-1,08га. | I этап -тампонаж скважин (12шт.); -демонтаж (разборка) павильонов скважин (12шт.), трансформаторной подстанции (4шт.), насыпей под павильонами (16шт.); II этап -демонтаж трубопроводов-16478м.; -разборка ограждения (забора)-1 485м; -рекультивация земли-1,08га. |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 720,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 808,8 |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по группе 5: 8 720,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение 8 720,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 912,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 808,8 |  |
| Водоотведение 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 35 379,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 1 997,88 |  |  |  | 3548,66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14410,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 421,77 |  |
| Водоснабжение 32 440,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 997,88 |  |  | 3 293,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 136,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 013,37 |
| Водоотведение 2 938,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 255,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 408,4 |

6. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы

| Наименование показателя | Изменение значения показателя по годам реализации инвестиционной программы* |  |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы, направленные на достижение данного показателя, тыс. руб. |  |  | Социально-экономический эффект (экономя) от проведенных мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 2,7 | 0,5 | 0,5 | - | 1120,9 | - | Жесткость питьевой воды в городских распределительных сетях соответствует САНПиП -7 град.Ж |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0,0 | 0,5 | 0,5 |  | То же |  | Жесткость питьевой воды в городских распределительных сетях соответствует САНПиП -7 град.Ж |
| Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного и горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 5291,0 | 8103,65 | 9204,5 | Предоставле-ние качествен-ных услуг населению |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | 0,0 | 0,1 | 0,6 |  | 274,3 | 2408,4 | Снижение затрат по текущему ремонту -177,8 тыс.руб. |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитами на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255,43 | - | - | Предпроектные работы, будут собраны исходные материалы, получены рекомендации по реконструкции БОСК. |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 3,0 | 0,1 | 0,1 |  |  |  | Экономия воды на 1,8 тыс.руб. |
| удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды. Гкал/куб.м |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  | 4912,03 | 3808,8 |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб.м | 0,02 | 0,001 | 0,004 |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м | 0,001 | 0,001 | 0,002 |  |  |  |  |

*Изменение значения показателя по годам реализации инвестиционной программы рассчитывается как разница между достигнутым значением и предыдущим значением показателя.

7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы

Для выполнения Инвестиционной программы поступления денежных средств предусмотрены от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленных инвестиционных надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Октябрьсккоммунводоканал» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

За счет надбавок к тарифам до 2019 года планируется освоить – 33 381,13 тыс. руб., в том числе:

- по водоснабжению –30 443,00 тыс. руб.;

- по водоотведению –   2 938,13 тыс. руб.

(с НДС)

| Год | Объем реализации (тыс. м3) | Сумма кап. вложений (тыс. руб.) | Надбавка к тарифу (руб./м3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |
| 2017 | 7 150 | 3 292,12 | 0,460 |
| 2018 | 7 150 | 14 136,58 | 1,977 |
| 2019 | 7 200 | 13 013,30 | 1,807 |
| Итого: |  | 30 443,00 |  |
| Водоотведение |  |  |  |
| 2017 | 5 810 | 255,43 | 0,044 |
| 2018 | 5 810 | 274,3 | 0,047 |
| 2019 | 5 850 | 2 408,4 | 0,412 |
| Итого: |  | 2 938,13 |  |

Предприятию МУП «ОКВК» РБ  Государственным комитетом Республики Башкортостан по тарифам утверждены долгосрочные параметры на 2016-2018 годы (Постановление от 19.11.2015 г. №270, №269).

(без НДС)

| Наименование показателя | ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| Объем водоснабжения | тыс.м3 | 7 150,00 | 7 150,00 | 7 150,00 |
| Средний тариф | руб./ м3 | 18,71 | 21,20 | 22,32 |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| Объем водоотведения | тыс. м3 | 5 956,50 | 5 810,00 | 5 810,00 |
| Средний тариф | руб./ м3 | 10,10 | 11,52 | 12,15 |

Тарифы с учетом инвестиционной составляющей составят:

(без НДС)

| Наименование показателя | ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| Объем водоснабжения | тыс. м3 | 7 150,00 | 7 150,00 | 7 150,00 |
| Средний тариф | руб./ м3 | 18,71 | 21,66 | 24,30 |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| Объем водоотведения | тыс. м3 | 5 956,50 | 5 810,00 | 5 810,00 |
| Средний тариф | руб./ м3 | 10,10 | 11,57 | 12,20 |

Для обеспечения доступности потребителям услуг водоснабжения и водоотведения возможно финансирование мероприятий программы из бюджетов всех уровней.

8. Оценка доступности для абонентов тарифов регулируемой организации путем сравнения индекса роста тарифа регулируемой организации с учетом расходов на реализацию инвестиционной программы и предельного индекса, рассчитанная уполномоченным органом местного самоуправления поселения (городского округа).

9. Приложения к инвестиционной программе:

1. Техническое задание на разработку инвестиционной программы, разработанное и утвержденное органом местного самоуправления, приложение №1.

2. Копия нормативного правового акта об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения, приложение №2.

3. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями (в случае, если имеется утвержденный план), приложение №3.

4. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае, если имеется утвержденная программа), приложение №4.

Директор  МУП «ОКВК» РБ                                         А.А. Имангулов